- 物理驱动的地下水污染溯源方法

PINN神经网络结构：

图 3 PINN神经网络结构示意图

PINN 在一组训练点上训练神经网络模型，使其满足模型的要求。通过将损失函数与偏微分方程的残差、初始条件（IC）和边界条件（BC）相结合，PINN 无需使用任何其他模型或模拟即可获得偏微分方程的解。

图 4 贝叶斯神经网络结构示意图

贝叶斯神经网络结构：

BNN跟常见的深度神经网络的不同之处在于，其权重参数是随机变量，而非确定的值，它是通过概率建模和神经网络结合起来，并能够给出预测结果的置信度。其先验用来描述关键参数，并作为神经网络的输入。神经网络的输出用来描述特定的概率分布的似然。通过采样或者变分推断来计算后验分布。这对于很多问题来说非常关键，由于BNN具有不确定性量化能力，所以具有非常强的鲁棒性。

理论分析：

对流扩散方程：

对流扩散方程（Advection-Dispersion Equation，ADE）是一种经典的抛物型偏微分方程，用以描述物质在流体介质中同时受到对流与扩散作用下的传输过程，其理论基础来源于连续性方程、Fick 第一定律与对流通量的耦合。在环境科学与水文地质领域，ADE 构成了地下水污染输运与溯源模型的核心框架，大量研究将其用于预测溶质在含水层中的迁移路径、评估污染风险及指导修复工程设计。此外，ADE 在海洋学、大气科学、化工过程模拟及热传导等领域也有广泛应用，数值求解方法涵盖有限差分、有限元、谱方法和格子 Boltzmann 方法等，对提高环境预测精度和工程决策效率具有重要意义。

在二维直角坐标系 x,y中，设溶质浓度场为Cx,y,t、孔隙水线速度为v=vx,vy、分散系数张量为：

Dx=DxxDxyDyxDyy#1

并令S(x,y,t)表示源/汇项，则 ADE 的守恒形式可写为：

∂C∂t=∇⋅D ∇C-vC+Sx,y,t#2

当介质各向同性或仅考虑主方向分散、忽略交叉项Dxy=Dyx=0，且无显式源/汇时，可简化为常见的标量形式：

∂C∂t+vx ∂C∂x+vy ∂C∂y=Dx ∂2C∂x2+Dy ∂2C∂y2#3

其中：

Dx,Dy分别代表沿 x、y方向的总分散系数（包含机械分散与分子扩散）；

C(x,y,t)代表溶质浓度（M/L³），反映污染物或示踪剂在各点的浓度分布；

v=vx,vy代表孔隙中流体线速度（L/T），由达西速率与孔隙度等转换得到；

D代表分散系数张量（L²/T），其主对角元素包含纵向与横向机械分散与分子扩散之和；

Sx,y,t代表源/汇项（M/L³/T），可表示污染物注入、化学反应或生物降解等过程。

在时间t=0 时，假设物质浓度 C 在区域内均匀分布，且浓度为零，只在区域的中心有一个高斯分布的初始浓度。则初始条件可以表示为：

Cx,y,0=C0exp-x-xc2+y-yc22σ2#4

其中：

C0为高斯分布的峰值浓度；

σ为标准差，控制分布宽度；

xc,yc为区域中心坐标。

ADE通常有三类边界条件：Dirichlet 边界条件，Neumann 边界条件，Robin 边界条件。我们在此采用Dirichlet 边界条件，即直接指定边界上的浓度值，可以表示为：

Cx,y,t=Cbx,y,t, 当 x,y∈Γ,t≥0#5

其中：

Cbx,y,t是边界上的已知函数或常数；

Γ表示空间域的边界。

PINN：

物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Networks，PINNs）是一类在神经网络训练过程中同时满足观测数据和所给物理定律（以偏微分方程形式刻画）的“物理-数据融合”方法，最早由Raissi等人于2019年提出，目标是在无需网格划分的条件下求解PDE的正反问题。与传统数值方法依赖有限差分/有限元离散不同，PINN直接将网络输出视为待求解的场函数，并通过自动微分计算其对空间-时间坐标的导数，从而将PDE残差嵌入损失函数中引导模型学习。这种将物理先验作为正则化手段的思路，使PINN在流体力学、电磁学、量子力学等多个科学领域迅速流行，并被视为“无网格的通用PDE求解器”。

PINNs的训练过程通常涉及四个方面：

- 数据点的损失项：通过神经网络拟合测量数据，使得神经网络的输出逼近测量值。

- 物理方程的损失项：利用自动微分计算神经网络输出关于输入的导数，并将这些导数引入物理方程，形成约束条件。

- 初始条件的损失项：用于确保网络满足物理方程初始条件，通常与数据点的损失项一同训练以提升稳定性。

- 边界条件的损失项：确保神经网络在初始和边界点满足物理方程的边界条件。

在本研究课题中，我们所基于的物理方程即为ADE。在PINN中引入ADE的物理约束后，模型的总损失函数同样由以下四部分组成：数据点的损失项、	物理方程的损失项、初始条件的损失项与边界条件的损失项，并通过超参数（权重）平衡各项对训练的贡献。对流扩散算子为（即将ADE方程所有项都移到左边）：

Rθx,y,t=∂Cθ∂t+vx∂Cθ∂x+vy∂Cθ∂y-Dx∂2Cθ∂x2-Dy∂2Cθ∂y2#6

各项损失函数如下：

1.数据损失Ldata

Ldata=1Ndi=1NdCθxi,yi,ti-Ciobs2#7

用于度量网络在稀疏观测点xi,yi,ti处的预测与真实浓度Ciobs之间的均方误差，能有效结合有限测点数据进行监督。

2.PDE残差损失LPDE

LPDE=1Nrj=1NrRθxjr,yjr,tjr2#8

在域内Nr个配点采样点（collocation points）上，通过自动微分计算PDE残差Rθ并最小化其平方和，从而将偏微分方程物理信息施加于网络。

3. 初始条件损失LIC

LIC=1NICk=1NicCθxk,yk,0-C0xk,yk2#9

用于确保网络在t=0时刻符合已知初始浓度场C0​。

4. 边界条件损失LBC

LBC=1NBCl=1NBCBCθxlb,ylb,tlb2#10

根据问题所采用的 Dirichlet 边界算子B⋅构造对应均方误差，保证浓度场在边界xlb,ylb,tlb上满足。

则有总损失函数为：

Lθ=ωdLdata​+ωrLPDE​+ωICLIC​+ωBCLBC​#11

其中ωd，ωr，ωIC，ωBC为权重。